CF03三相可控硅触发器

使 用 说 明 书

北京市科航电子元件厂

电话：010-80354059

- 概述

CF03-1、 CF03-2三相触发板是一种多功能可控硅控制触发板。主要由电源、调节器、模拟-数字触发器、脉冲变压器等部分组成。其内部电路除调节器外不需任何调整，而且可靠性高、脉冲对称度高，抗干扰能力强，无单片机触发器电路的死机现象等特点。具有模拟触发电路与单片机电路不可比拟的优越性。

CF03控制板适用于各种三相可控硅直流电源，也可用于三相可控硅交流调压。

CF03-1为三相开环可控硅触发器，具有自动鉴相、缺相、脉冲封锁及软启动等功能。 CF03-2为电流、电压双闭环可控硅触发器，除具有CF03-1的功能外还可实现恒压调流、恒流调压控制、过流保护等。

CF03可控硅触发板的脉冲对称度不需调整，又由于有相序检测电路，所以现场调试一般不需示波器即可完成。

2    技术参数

2.1  触发器输出   六路双脉冲列

2.2  脉冲宽度：12度、 双窄、间隔60度

2.3  脉冲峰值电流：600mA

2.4  移相范围：0-180度

2.5  电源：三相380V+/-10%  50HZ

2.6  整机功耗<10W

3  工作原理

本触发器由电源变压器（兼同步变压器）、电压、电流调节器、相序、缺相检测、过流保护、模拟-数字触发器及脉冲放大输出等电路组成。CF03控制板以数字电路为基础，将系统电路输入的反馈信号先进行隔离放大，并与给定信号比较后，将误差信号送到数字触发器，最终输出触发脉冲，其原理框图如下

4    接线端子与安装

4.1  触发脉冲输出接线端子见表

| 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 K1 | G2K2 | G3 K3 | G4 K4 | G5 K5 | G6 K6 |
| +A | -A | +B | -B | +C | -C |

4.2   控制部分接线端子及参数

| 功能 | 端子号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源A | 08 | A相 |
| 电源B | 07 | B相 |
| 电源C | 06 | C相 |
|  | 05 |  |
|  | 04 |  |
| 给定电源 | 03 | —9V |
| 给定 | 02 |  |
| 给定地 | 01 | 0V |

4.3   触发线、控制线、反馈线、电源线最好分别捆扎，并尽可能短捷。触发脉冲连接导线应用0.7m㎡RV导线连接，控制部分用0.5m㎡RV导线连接。焊接处套上塑料套管，以防碰线。

5   使用与调试

5.1   通电前应仔细检查接线是否正确，将给定电位器调零位方可通电调试。（主电路先接一小负载）

5.2   合上电源，这是可听到报警器有一短暂的报警声，说明电源相序正确并且不缺相，（如果报警器一直响可将三相电源中的其中两相互换并检查是否缺相）缓慢调节给定电位器主电路输出电压由小到大平稳变化即可。如果需要调整可控硅的最大导通角可改变R2的数值。

- 问题与对策

6.1如果使用过程中报警器响并且故障指示灯亮，说明电源缺相或相序错误。

6.2  如果报警器不响，但故障指示灯亮，说明控制板有故障，应通知厂家检修。