20-50mA 系列高压二极管

20-50mA 系列高压二极管（8-30kV，100nS). 本产品主要用于复印机，激光器，霓红灯电源等系统中高压整流。.

主要参数. 产品型号; 反向重复 峰值电压 VRRM(kV); 正向 平均电流 IF(mA); 正向不重复 浪涌电流 IFSM(A); 正向 峰值电压 VFM(V); 最大反向峰值电流 IRm(μA); 反向 恢复时间 trr(nS); PN结电容 Cj(Pf); 存储温度 Tstg ℃. Ta=25℃; Ta=100℃. JB99T; 20; 20; 0.5; 43.0; 2.0; 5.0; 100; 1.0; -40～+120℃. JB99. HVRT300; 30; 30; 3.0; 40.0; 2.0; 10.0; 100; 10.0. HVRL300. HVRT250; 25; 34.0. HVRL250. HVRT200; 20; 30.0. HVRL200. HVRT150; 15; 26.0. HVRL150. HVRT120; 12; 25.0. HVRT100; 10; 22.0. HVRT080; 8; 20.0..

外形尺寸：. 示意图; 型 号; A; B; φ1; φ2. JB99T; 12; 29; 3.0; 0.6. JB99; 15; 24; 4.2; 0.78. HVRT080; 8; 29; 3.0; 0.6. HVRT100\120; 10; 29; 3.0; 0.6. HVRT150\200\250\300; 12; 29; 3.0; 0.6. HVRL 系列; 15; 24; 4.2; 0.78..