5-10mA 系列高压二极管

5-10mA 系列高压二极管（4-30kV，80-100nS). 本产品主要用于电视机,负离子发生器,臭氧电源,复印机，医学和计算机阴极射线管，激光器等。.

主要参数. 产品型号; 富士型号; 反向重复 峰值电压 VRRM(kV); 正向 平均电流 IF(mA); 正向不重复 浪涌电流 IFSM(A); 正向 峰值电压 VFM(V); 最大反向峰值电流 IRM(μA); 反向 恢复时间 trr(nS）; PN结电容 Cj(pf）; 存储温度 Tstg（ ℃）. Ta=25℃; Ta=100℃. 2CL69; ESJA54-04; 4; 5.0; 0.5; 20.0; 2.0; 5.0; 100; 1.0; -40～+120℃. 2CL70; ESJA54-06; 6; 23.0. 2CL71; ESJA54-08; 8; 28.0. 2CL72; ESJA52-10; 10; 30.0. 2CL73; ESJA52-12; 12; 37.5. 2CL74; ESJA52-14; 14; 42.5. 2CL75; ESJA53-16; 16; 50.0. 2CL76; ESJA53-18; 18; 55.0. 2CL77; ESJA53-20; 20; 62.5. 2CL79; -; 25; 65.0. 2CL82; -; 30; 70.0. 2CL101; -; 4; 5.0; 0.5; 20.0; 2.0; 5.0; 80; 1.0. 2CL102; -; 8; 28.0..

外形尺寸：. 示意图; 型号; A; B; φ1; φ2. 2CL69-71; 8.0; 29.0; 3.0; 0.6. 2CL72-74; 10.0. 2CL75-82; 12.0. 2CL101、2CL102; 6.5; 27.0; 2.5; 0.5..

深圳市伟力升电子有限公司

0755-82565092   F:83291863

E-MAIL：guruli2003@yahoo.com.cn

http://www.wlsdz.com