60-200mA 系列高压二极管

60-200mA 系列高压二极管（4-30kV，100-150nS). 本品主要用于X光电源，激光器，电压倍增电路，微波发射电源等。.

主要参数. 产品型号; 反向 峰值电压 VRRM(kV); 正向平均电流 IF(mA); 正向不重复 浪涌电流 IFSM（A）; 正向 峰值电压 VFM(V); 最大反向峰值电流 IRm(μA); 反向 恢复时间 trr(nS); PN结电容 Cj(Pf); 存储温度 Tstg ℃. Ta=40℃; Toil=55℃; Ta=25℃; Ta=100℃. 2CL2F; 8; 100; 220; 20; 10.0; 2.0; 10; -; 15; -40～+120℃. 2CL2G; 10; 12.0. 2CL2H; 12; 13.0. 2CL2J; 15; 16.0. 2CL2FD; 4; 200; 220; 10; 10.0; 2.0; 15; 100. 2CL2FE; 6; 14.0. 2CL2FF; 8; 60; 120; 16.0; 150. 2CL2FG; 10; 18.0. 2CL2FH; 12; 20.0. 2CL2FJ; 15; 24.0. 2CL2FK; 10; 100; 220; 22.0; 100. 2CL2FL; 15; 26.0. 2CL2FM; 20; 35.0. 2CL2FP; 30; 45.0..

外形尺寸：. 示意图; 型号; A; B; φ1; φ2. 2CL2FD-2CL2FE; 8; 27; 3.0; 0.6. 2CL2F-2CL2J 2CL2FF-2CL2FP; 15; 24; 4.2; 0.78..

深圳市伟力升电子有限公司

0755-82565092   F:83291863

E-MAIL：guruli2003@yahoo.com.cn

http://www.wlsdz.com