快恢复 系列高压二极管

快恢复 系列高压二极管（4-20kV，80nS). 本产品主要用于显示器、静电除尘、激光电源等系统中高压整流。.

主要参数. 产品型号; 反向重复 峰值电压 VRRM(kV); 正向 平均电流 IF(mA); 正向不重复 浪涌电流 IFSM(A); 正向 峰值电压 VFM(V); 最大反向峰值电流 IRM(μA); 反向 恢复时间 trr(nS）; 存储温度 Tstg（ ℃）. Ta=25℃; Ta=100℃. 2CL101; 4; 5; 0.5; 20.0; 2.0; 5; 80; -40～+120℃. 2CL102; 8; 28.0. HV37-08F; 8; 400; 30; 18.0; 2.0; 15; 80. HV37-20F; 20; 200; 35.0. CL03-10F; 10; 300; 20; 25.0; 2.0; 50; 80. CL03-15F; 15; 200; 34.0..

外形尺寸：. 示意图; 型号; A; B; φ1; φ2. 2CL101 2CL102; 6.5; 27; 2.5; 0.5. HV37-08F HV37-20F; 15.0; 24; 4.2; 0.78. CL03-10F CL03-15F; 22; 20; 7.5; 1.2..

深圳市伟力升电子有限公司

0755-82565092   F:83291863

E-MAIL：guruli2003@yahoo.com.cn

http://www.wlsdz.com